A1

A2

V2

V1

В схему включены два микроамперметра и два одинаковых вольтметра. Показания микроамперметров I1=100 мкА и I2=99 мкА; показание первого вольтметра U1=10 В. Найдите показание второго вольтметра U2.

Решение:

Обращаем внимание на то, что вольтметры одинаковые. Что это означает? Вольтметры устроены одинаково: материалы проводников, длина, сечение… То есть, электрическое сопротивление вольтметров одинаково.

По закону Ома R=UI.

Напряжения на вольтметрах известны, - это их показания. Из законов последовательного и параллельного соединения проводников найдем силы токов, текущих через эти вольтметры.

IV1=I1IV2=I1−I2

Отсюда

U2I1−I2=U1I1 ⇒ U2=I1−I2I1⋅U1=0,1 В

Ответ:  U2=0,1 В

F

E

С

В

А

U

Провод АВС изогнут так, что точки А, В и С находятся в вершинах правильного треугольника. К серединам сторон АВ и ВС подключена перемычка ЕF из провода с вдвое меньшей площадью сечения. К точкам А и С подано напряжение U=3 В. Найдите напряжение на перемычке EF.

Решение:

Кажется, что мало данных. Но, как обычно, можно ввести необходимые величины, которые в процессе решения сократятся. Что это за величины? Все кусочки провода одинаковы, только один участок отличается площадью поперечного сечения. Как в задаче, разобранной выше, можем сказать, что сопротивления участков AE, EB, BF, FC одинаковы. Давайте обозначим каждое такое сопротивление R. Тогда из формулы R=ρlS следует, что сопротивление участка EF равно 2R. Найдем общее сопротивление этого соединения: Rобщ=R+R+R⋅2RR+R+2R+R=3R

Сила тока в неразветвленной части цепи по закону Ома I=U3R

По закону последовательного соединения получаем:

UEF=U−UAE−UFC=U−U3RR−U3RR=U3=1 В

Ответ: UEF=1 В

- Из проволоки сопротивлением R=25 Ом  сделано кольцо. Где следует подсоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивление кольца было r=4 Ом? Длина проволоки L.

Решение:

Разобьем мысленно кольцо на два участка, ограниченных подводящими проводами. Обозначим сопротивление более длинного участка R1, короткого участка – R2. Тогда в первом случае эти проводники соединены последовательно, во втором – параллельно. Запишем соответствующие уравнения:

R=R1+R2r=R1⋅R2R1+R2

Сведем систему к квадратному уравнению, решим его, получим выражение для R2. Поскольку R2=ρxS; R=ρLS, получим

Ответ: x=L5

R6

R1

R2

R3

R4

R5

Рассчитать сопротивление электрической цепи, если
 R1=10 Ом, R2=8 Ом, R3=20 Ом,
 R4=15 Ом,  R5=2 Ом,  R6=15 Ом.

Решение:

Главное, - не ошибиться, какие участки соединены последовательно, а какие, - параллельно.

R1, R2, R5 соединены между собой последовательно. Их общее сопротивление Rо1= R1+R2+R5=20 Ом.

Этот участок соединен с резистором R3 параллельно.

Rо2=Rо1⋅R3Rо1+R3=10 Ом

Rо2 соединен последовательно с R4. Значит, Rо3= R02+R4=25 Ом.

И, наконец, с резистором R6 этот участок соединен параллельно: R=Rо3⋅R6Rо3+R6=758 Ом=9,375 Ом

Ответ: R=9,375 Ом

- Два проводника соединены параллельно и подключены к сети постоянного напряжения. Длина первого проводника в 3 раза больше, а площадь его поперечного сечения в 9 раз больше, чем у второго. В проводниках выделяется одинаковая мощность. Во сколько раз удельное сопротивление первого проводника больше, чем второго?

Указание: главное, задаться вопросом, что одинаково, и не ошибиться в ответе на этот вопрос. Одинаково НАПРЯЖЕНИЕ (а не сила тока). Вспомните, на любой розетке 220 В…

- Электрокипятильник имеет две спирали. При включении одной из них вода в сосуде закипает через t1=10 мин, а при включении другой – через t2=20 мин. Через сколько минут закипит вода (в том же сосуде и той же массы), если обе спирали включить последовательно? Параллельно?

Указание: считайте, что сопротивление первой спирали во всех ситуациях одинаково и равно R1, второй спирали – R2. Напряжение, как и в предыдущей задаче, одинаково и равно U. Для нагревания одной и той же порции воды до кипения требуется одно и то же количество теплоты Q. Запишите четыре уравнения и решите систему.

3R

2R

R

Какая мощность тока выделится на резисторе 3R, если на резисторе R она равна 4 Вт?

Решите эту задачу самостоятельно.

В задачах 8, 9в, 10 сначала требуется увидеть и использовать симметрию, разрывая точки равного потенциала, затем действуя стандартно, рассчитать сопротивление. В задаче 9а и 9б требуется «стянуть» мешающие проводки в очень короткие участки, после чего сопротивление цепи рассчитывается стандартно.

- Ребра тетраэдра из проволоки имеют одинаковые сопротивления 1 Ом. Напряжение между двумя вершинами равно 1 В. Найти сопротивление цепи между этими точками и все силы токов в цепи.

- Найдите сопротивление каждой из цепей, показанных на рисунках. Сопротивление каждого резистора R, сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь.

- Найдите сопротивление между точками Аи В показанной на рисунке цепи. Сопротивление каждого из резисторов R.

Номер вашего варианта ДЗ = (остаток от деления на 4 вашего номера в списке группы) плюс один

ДЗ Вариант 1.

- Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм2. Какова длина проволоки? Удельное сопротивление никелина равно 0,42 мкОм∙м.

- Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, при этом сила тока в его обмотке равна 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на высоту 19 м за 50 с?

R3

R1

R2

R4

A

Найти напряжение на концах цепи, если амперметр показывает 2 А, а сопротивление резисторов R1=2 Ом, R2=10 Ом, R3=15 Ом, R4=4 Ом.

- В цепи сопротивление каждого резистора равно R. Найти общее сопротивление цепи.

R

R

R

A

B

R

R

R

Какова напряженность поля в алюминиевом проводнике сечением 1,4 мм2 при силе тока 1 А? Удельное сопротивление алюминия равно 2,8∙10–8 Ом∙м.

ДЗ Вариант 2.

- Какой длины нужно взять никелиновую ленту, чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом? Удельное сопротивление никелина равно 4·10-7 Ом∙м, толщина ленты 0,5 мм, ширина 10 мм.

- Специальное устройство при помощи электродвигателя поднимает клеть массой 3 т на высоту 5 м за время 10 с. Определите КПД этого подъемника. если мощность его электродвигателя 16 кВт.

R3

R1

R2

R4

A

Найти напряжение на резисторе R1, если амперметр показывает 3 А, а сопротивление резисторов R1=5 Ом, R2=30 Ом, R3=10 Ом, R4=6 Ом.

R

R

R

R

R

R

A

B

В цепи сопротивление каждого резистора равно R. Найти общее сопротивление цепи.

- Сколько электронов проходит через поперечное сечение контактного провода трамвая за 1,6 с при силе тока 1000 А? Элементарный заряд e=1,6·10-19 Кл.

ДЗ Вариант 3.

- Медный провод длиной L имеет сопротивление R. Определить массу меди, необходимой для его изготовления. Удельное сопротивление меди равно ρс, а ее плотность ρп.

- Электромотор питается от сети с напряжением 220 В. Сопротивление обмотки мотора 2 Ом. Сила потребляемого тока 10 А. Найти потребляемую мощность и КПД мотора.

- Электрическую лампу сопротивлением 240 Ом, рассчитанную на напряжение 120 В, надо питать от сети напряжением 220 В. Какой длины нихромовый проводник с площадью поперечного сечения 0,55 мм2 надо включить последовательно с лампой? Удельное сопротивление нихрома равно 1,1 мкОм∙м.

- Каковы показания амперметра в цепи, изображенной на рисунке, если на конденсаторе емкостью C=20 мкФ находится заряд q=50 мкКл? сопротивление резисторов R1=2 Ом, R2=10 Ом, R3=25 Ом, R4=4 Ом.

R3

R1

R2

R4

С

A

Конденсатор емкостью 100 мкФ заряжается до напряжения 500 В за 0,5 с. Каково среднее значение силы зарядного тока?

ДЗ Вариант 4.

- Алюминиевая и медная проволоки имеют равные массы и одинаковые площади поперечного сечения. Во сколько раз отличаются их сопротивления?. Удельное сопротивление меди равно cм, а ее плотность ρм. Удельное сопротивление алюминия равно cа, а его плотность ρа.

R1

R2

R3

U

Какую работу совершает электродвигатель пылесоса за 25 мин, если при напряжении 220 В сила тока в электродвигателе равна 1,25 А, а его КПД  80%?

- Определить силу тока, протекающую через сопротивление R1, в цепи, изображенной на рисунке, учитывая, что R1=2 кОм, R2=1 кОм, R3=2 кОм, U=24 В.

B

A

2R

R

R

R

Найти общее сопротивление цепи.

- Сила тока в цепи изменяется по закону I=I0+at, где a=2 А/с, I0=2 А. Определить заряд, который пройдет по проводнику за промежуток времени от t1=0 до t2=2 с.